## Escopo do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de monitoramento de luminosidade voltado para plantas, utilizando um microcontrolador (Arduino) como dispositivo remoto e um servidor web como interface de supervisão e controle.

O sistema será composto por:

- Dispositivo Remoto (Arduino):

  - Sensor de luminosidade (LDR) para medir a intensidade da luz no ambiente da planta;

  - LEDs (verde, amarelo, vermelho) para indicar visualmente se a luminosidade está:

    - Muito baixa, baixa, média, ideal ou muito alta;

  - Buzzer piezoelétrico para emitir alerta sonoro em caso de falta ou excesso grave de luz;

  - Lógica embarcada em C/C++ para leitura do sensor, acionamento dos atuadores e comunicação com o servidor.

- Servidor / Aplicação Web:

  - Aplicação em Python (Flask) que se comunica com o Arduino via porta Serial (USB);

  - Página web para exibir em tempo real o valor da luminosidade lida e o estado do sistema;

  - Botões na interface web para o usuário:

    - Ativar/desativar o monitoramento;

    - Ativar/desativar o alarme sonoro;

    - Consultar o status atual do dispositivo.

Escopo Inclui:

- Implementação do firmware no Arduino;

- Implementação do servidor em Python com Flask;

- Interface web básica (HTML, CSS e JavaScript);

- Comunicação bidirecional entre servidor e Arduino via Serial;

- Documentação técnica (relatório) e apresentação (slides) descrevendo arquitetura, funcionamento e testes;

- Protótipo físico montado em protoboard.

Fora do Escopo (não obrigatório):

- Integração com banco de dados;

- Histórico de leituras de luminosidade;

- Acesso remoto pela internet (fora da rede local);

- Integração com outros sensores (temperatura, umidade etc.).

## 3. Requisitos do Sistema

### 3.1 Requisitos Funcionais (RF)

RF-01 – Leitura de luminosidade
O sistema deve ler continuamente o valor de luminosidade através de um sensor LDR conectado ao Arduino.

RF-02 – Classificação da luminosidade por faixas
O firmware deve classificar o valor lido em faixas, por exemplo:

- Muito baixa

- Baixa

- Média

- Ideal

- Muito alta

RF-03 – Indicação visual com LEDs
O sistema deve acender LEDs de cores diferentes conforme a faixa de luminosidade:

- LED vermelho para condições críticas (muito baixa ou muito alta);

- LED amarelo para condições intermediárias;

- LED verde para luminosidade ideal.

RF-04 – Alerta sonoro com buzzer
O sistema deve emitir som pelo buzzer quando a luminosidade estiver em condição crítica (muito baixa ou muito alta), caso o modo de alarme esteja ativado.

RF-05 – Envio de dados ao servidor
O Arduino deve enviar ao servidor, via porta Serial, mensagens contendo:

- Valor atual do LDR;

- Estado do monitoramento (ativo/inativo);

- Estado do alarme (ativo/inativo).

Ex.:
DATA;LDR=45;MON=1;ALARM=1

RF-06 – Atualização em tempo real na interface web
O servidor deve disponibilizar uma rota (ex.: /api/data) que retorne os dados atuais do sistema em formato JSON, para serem exibidos na página web.

RF-07 – Comandos do servidor para o dispositivo remoto
O servidor deve ser capaz de enviar comandos via Serial para o Arduino, como:

- ALARM_ON / ALARM_OFF

- MONITOR_ON / MONITOR_OFF

- STATUS?

RF-08 – Interface web de monitoramento e controle
A aplicação web deve disponibilizar uma tela com:

- Valor atual da luminosidade;

- Indicação se o monitoramento está ativo ou não;

- Indicação se o alarme está ativo ou não;

- Botões para enviar os comandos de controle (ativar/desativar monitoramento e alarme).

RF-09 – Exibição de status bruto
A interface web deve exibir a última mensagem bruta recebida do Arduino (para fins de depuração e explicação técnica).

### 3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF-01 – Simplicidade de uso
A interface web deve ser clara e intuitiva, permitindo que o usuário entenda rapidamente o estado da planta (por LED e texto).

RNF-02 – Compatibilidade de hardware
O sistema deve funcionar, no mínimo, em um Arduino Uno ou equivalente.

RNF-03 – Desempenho
O valor de luminosidade deve ser atualizado na interface web em intervalos de até 1 segundo, para dar sensação de tempo real.

RNF-04 – Confiabilidade da comunicação
O sistema deve tratar erros básicos de comunicação Serial (mensagens inválidas ou incompletas) sem travar a aplicação.

RNF-05 – Modularidade
O código deve ser organizado em camadas separadas:

- Firmware Arduino;

- Servidor Python;

- Interface web.

RNF-06 – Portabilidade de software
O servidor deve rodar em ambiente com sistema operacional Windows ou Linux com Python 3 instalado.

RNF-07 – Documentação
Deve haver documentação mínima contendo:

- Diagrama de blocos;

- Descrição do protocolo de comunicação;

- Descrição do fluxo de funcionamento.

## 4. Lista de Componentes

### 4.1 Componentes de Hardware

- 1x Placa microcontroladora Arduino

  - Preferência: Arduino Uno R3 (ou compatível).

- 1x Sensor de luminosidade (LDR – Light Dependent Resistor)

  - Fotoresistor comum.

- 1x Resistor para o LDR

  - Ex.: 150 Ω (para formar o divisor de tensão com o LDR).

- 3x LEDs

  - 1x LED verde

  - 1x LED amarelo

  - 1x LED vermelho

- 3x Resistores para LEDs

  - Ex.: 100 Ω (limitar corrente dos LEDs).

- 1x Buzzer piezoelétrico

  - Pode ser passivo (para usar tone()).

- Jumpers (macho-macho)

  - Para fazer as conexões na protoboard.

- 1x Protoboard

  - Para montar o circuito de forma organizada.

- 1x Cabo USB

  - Para conectar o Arduino ao computador (alimentação + comunicação Serial).

- (Opcional) Fonte externa de 5V (se necessário, mas geralmente o USB é suficiente para esse projeto).

### 4.2 Componentes de Software / Ferramentas

- Arduino IDE

  - Para escrita, compilação e upload do firmware para o Arduino.

- Python 3

  - Linguagem utilizada para o servidor.

- Bibliotecas Python:

  - pyserial – para comunicação com a porta Serial (Arduino);

  - flask – framework web para subir o servidor HTTP.

- Navegador web

  - Google Chrome, Firefox, Edge, etc. Para acessar a interface web.

- Editor de código

  - VS Code, Sublime, Notepad++ ou outro de preferência.

- Ferramenta de diagramação (para documentação)

  - Draw.io, PowerPoint, Figma, Canva ou similar para criar:

    - Diagrama de blocos;

    - Fluxogramas.